Inbetriebnahmeprotokoll Stromzähler

Gebäudeadresse

Daten können bei S&A-Gebäudemanagement/Energiemanagement via servicedesk.gm@bs.ch bezogen werden.

| IBS WE Nr. |  | Adresse: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IBS Gebäude Nr. |  | PLZ: |  |
| EGID Nr. |  | Ort: |  |

Gebäude / Standort Messeinrichtung

Jedem Gebäude im Finanz- und Verwaltungsvermögen des Kantons Basel-Stadt ist eine sechsstellige Gebäudenummer zugeordnet. Die Vergabe und Zuordnung der CAFM-Gebäudenummern erfolgt durch S&A-Gebäudemanagement (servicedesk.gm@bs.ch).

| Gebäudenummer (NNNNNN) | Trakt (A) | Geschoss (AANN) | Raum (NNN) | SGK (ANN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A: alphanumerische Datenstelle (Grossbuchstaben) N: numerische Datenstelle (Zahlen)

Unternehmer

| Firma |  |
| --- | --- |
| Name |  |
| Vorname |  |
| Adresse |  |
| PLZ / Ort |  |
| Telefon |  |
| E-Mail |  |

Installation

| o Neuinstallation | o Erweiterung | o Austausch |
| --- | --- | --- |

Messeinrichtung

| Bezeichnung der Messstelle (Klartext gemäss Messkonzept) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fabrikat |  |  |
| Typ |  |  |
| Seriennummer |  | Baujahr |
| M-Bus ID (NN) |  |  |
| Art | o Verbraucher o Erzeuger o Speicher |  |
| Wandlerverhältnis | o _______ / 5 A o Direktmessung |  |
| Eichzertifikat |  |  |
| Datum Ersteichung |  | Eichperiode _______ Jahre |
| Nennspannung | o 3 x 400 VAC o 1 x 230 VAC o _______ |  |
| Anlaufstrom | o empfindliches Startverhalten |  |

Anschluss- und Verdrahtungsprüfung (Erstinbetriebnahme)

| Richtige Zuordnung von L1, L2, L3 und N | o Ja o Nein |
| --- | --- |
| Stromflussrichtung (Bezug korrekt erkannt?) | o Ja o Nein |
| Klemmen fest angezogen, keine Übergangswiderstände? | o Ja o Nein |
| Stromwandleranschluss korrekt (bei Wandlermessung)? | o Ja o Nein |
| Sekundärkreise Stromwandler geschlossen oder geerdet? | o Ja o Nein |
| Drehfeld richtig? | o Ja o Nein |
| Phasenfolge richtig? | o Ja o Nein |

Funktionsprüfung des Zählers

| Zähler läuft bei Last (Anlaufprüfung)? | o Ja o Nein |
| --- | --- |
| Zählrichtung korrekt? | o Ja o Nein |
| Anzeige / Display funktioniert? | o Ja o Nein |

Kommunikations- und Smart-Meter-Funktionen

| Kommunikation zum Gateway aktiv? | o Ja o Nein |
| --- | --- |
| Datenübertragung ins EDL-Portal erfolgreich? | o Ja o Nein |
| Datenpunkte im EDL-Portal angelegt? | o Ja o Nein |
| Parametrierung korrekt (Tarife, Zeitprofile)? | o Ja o Nein |

Ablesewerte / Plausibilität

|  | Werte Datum IBN: _______ | Werte min. 4 Wochen nach IBN: _______ |
| --- | --- | --- |
| Wirkenergie Total (kWh) |  |  |
| Wirkleistung (kW) |  |  |
| Messwerte auf dem Zähler und im EDL-Portal plausibel? |  | o Ja o Nein |
| Wenn Nein, Begründung: |  |  |

| Datum: | Name: | Unterschrift |
| --- | --- | --- |