Kunstrasen-Fussballplatz Schützenmatte in Basel
Projektdaten

### Auftraggeber	: 	Baudepartement des Kt. Basel-Stadt

Projektleitung	: 	Hr. A. Dysli (BD), Hr. E. Hardman (ED)

Arbeitsausführung:

Projektplanung		Wolf Hunziker AG, Hr. M. Geisinger

Kunstrasen	:	ARGE: Fieldturf.com – Stücker AG – Floortec AG

Unterbau	:	Tozzo AG, Tiefbau

Beleuchtung	:	ARGE: Regent AG – Karl Schweizer AG

Ballfangvorrichtungen	:	Meydra AG

Beschallung	:	Rodag AG

Sportflächen	: 	Kunstrasen grün, verfüllt mit Quarzsand und Kryogen-Granulat

Sportarten	: 	Fussball, alle Kategorien

Baujahr 	: 	09 / 2005

Grösse	: 	7'320 m2

Unterbau	: 	Frostsicherer Kieskoffer mit Linien-Drainagen

Zwischenschicht	: 	Wasserdurchlässige, ungebundene mineralische Tragschicht

Kunstrasensystem	: 	EVOLUTION von Fieldturf, 65mm dick (Monofil)

Flormaterial	: 	Polyethylen (zweifarbig), Imitation der zwei wichtigsten 				Sportrasengräser (Wiesenrispe und engl. Raigras)

Einstreuung	: 	1. Quarzsand 0.5 – 1.0mm, ca. 32 kg/m2 (20mm)

2. Kryogen-Gummigranulat 0.5 – 2.0mm, ca. 11kg/m2 (18mm) im 
 	 	   Sand-Granulat-Verbund eingebracht.

### Linierungen	:	Fussball-Hauptfeld: 100 x 64m 	weiss 11cm

1 x 9er Fussball: (längs)	blau	7.5cm

2 x 7er Fussball: (quer)		gelb 7.5cm

Spezielles	: 	Kunstrasen der 3. Generation/4. Version. Erfüllt nach der Prüfung 			die Kriterien der 2-Star-FIFA/UEFA-Recommendation (höchste 			Qualitätsnorm im Spitzenfussball).

Normalerweise sind die Bahnen miteinander verklebt, beim Kunstrasensystem EVOLUTION sind alle Bahnenstösse vernäht. Diese Konstruktionsweise ist langlebiger und unterhaltsfreundlicher als verklebte Systeme.

Die Quarzsand-Kryogengummifüllung ist einzigartig und   
 		ausgesprochen benutzerfreundlich (Rasentragschichtimitation).

Kosten Kunstrasen	:		1’100'000.00 SFr. (inkl. Unterbau, Drainage, Beleuchtung, Ballfang)

Lebensdauer	:	je nach Intensität der Nutzung: 10 – 15 Jahre