Angaben zur statischen Berechnung bei Inlinersanierung

Objekt:

Abschnitt:

Berechnung nach Arbeitsblatt DWA-A 143-2,
mit folgenden Standardwerten für Altrohrzustand II:

| • örtliche Vorverformung | für Kreisprofile: | wv/rL = 2 % |
| --- | --- | --- |
|  | für Eiprofile: | wv/rL = 0,8 % vom Kämpferradius |
| • Spaltenweite zwischen Altrohr und Inliner: |  | ws/rL = 0,5 % (Ei: Scheitelradius) |
| • Gelenkringvorverformung: |  | wGR,V/rL = 3 % (Ei: Scheitelradius) |

Wasserdruck: Annahme Grundwasserspiegel 1,50 m über der Kanalsohle

Materialspezifische Kennwerte, :

Geltungsbereich: Alle Hauptliner

| • Biege-E-Modul gem. DIN EN ISO 178 / | EL,kurz = |  | N/mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIN EN ISO 11296-4 | EL,lang = |  | N/mm2 |
| • Biegezugfestigkeit gem. DIN EN ISO 178 / | бbZ,kurz = |  | N/mm2 |
| DIN EN ISO 11296-4 | бbZ,lang = |  | N/mm2 |
| • Abminderungsfaktor | A1 = |  |  |

Geltungsbereich: Alle Grundstückanschlussliner

| • Biege-E-Modul gem. DIN EN ISO 178 | EL,kurz = |  | N/mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIN EN ISO 11296-4 | EL,lang = |  | N/mm2 |
| • Biegezugfestigkeit gem. DIN EN ISO 178 / | бbZ,kurz = |  | N/mm2 |
| DIN EN ISO 11296-4 | бbZ,lang = |  | N/mm2 |
| • Umfangs-E-Modul nach DIN EN 1228 | EU,kurz = |  | N/mm2 |
|  | EU,lang = |  | N/mm2 |
| • Abminderungsfaktor | A1 = |  |  |

Es sind die statischen Berechnungen für alle Querschnitte der Hauptkanalisationen zu erstellen und der Offerte beizulegen.

| Linerquerschnitt |  |  |  | Beilage Nr. |  |  | Verbunddicke ausgehärtet gemäss Statik |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |
|  | DN |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |
|  | DN |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |
|  | Ei |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |
|  | Ei |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |
|  | Ei |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |

Mit folgenden Nachweisen:
Ersatzradius für Eiprofile: rE = 0,6xH - tL/2

-	Spannungsnachweis

-	Verformungsnachweis

-	Stabilitätsnachweis

Resultierende Gesamtwanddicke

Die eingebaute Gesamtwanddicke berechnet sich aus dem Resultat der statischen Berechnung, zuzüglich der Verschleissschicht gemäss Richtlinie „Anforderungen an Inlinersysteme“, sowie verfahrensbedingter Reinharzschichten auf der Rückseite. Die Mindestanforderung nach Vorgabe des Auftraggebers beträgt jedoch für alle Liner (auch Grundanschlussleitungen) 3,5 mm unter DN 150 und 4 mm ab und mit DN 150.

Nach vollständiger Aushärtung darf die Gesamtwanddicke des Liners die offerierte Gesamtwanddicke nicht unterschreiten.

| Linerquerschnitt |  |  |  | Verbundwdicke ausgehärtet gemäss Statik |  | Gesamtwanddicke ausgehärtet Einbau Dieser Wert ist in die entspr. Pos. im Devis zu übertragen |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN |  |  |  |  |  |  | mm |
|  | DN |  |  |  |  |  |  | mm |
|  | DN |  |  |  |  |  |  | mm |
|  | Ei |  |  |  |  |  |  | mm |
|  | Ei |  |  |  |  |  |  | mm |
|  | Ei |  |  |  |  |  |  | mm |

| Ort, Datum: | Unternehmerstempel/Unterschrift: |
| --- | --- |

gemäss Angaben des Eignungsattestes oder der DIBt-Zulassung bzw. des Herstellers

zutreffende Norm unterstreichen